# ООО  «Рыбинская РЭБ флота»

Свидетельство об аккредитации

рег № МФ067

действительно до 21.09.2011 г.

8481.3902030-08 ПС

#### Марка двигателя  ТМЗ 8481.10-08

#### Изготовитель ОАО «ТМЗ» г. Тутаев

#### №  ___________________________

#### Дата выпуска  _________________

#### Дата капремонта

#### (модернизации)_________________

#### 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящий технический паспорт входит в комплект эксплуатационной документации, поставляемой с двигателем, выдаётся после модернизации (замены) или капитального ремонта дизелей.

Техническое описание, параметры и характеристики, правила эксплуатации и технического обслуживания, указания по хранению двигателя приведены в руководстве (инструкции) по эксплуатации, поставляемой вместе с двигателем.

Сведения о техническом обслуживании, замене составных частей, влияющих на выбросы вредных веществ и дымность отработавших газов, должны быть зарегистрированы в журнале регистрации параметров или формуляре двигателя.

#### 2 КОНСТРУКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| #### Наименование | #### Единица измерения | #### Значение |
| --- | --- | --- |
| #### Тип двигателя |  | #### дизельный, 4-х тактный, с турбонаддувом |
| #### Число цилиндров |  | #### 8 |
| #### Расположение цилиндров |  | #### V-образное |
| #### Диаметр цилиндра | #### мм | #### 140 |
| #### Ход поршня | #### мм | #### 140 |
| #### Рабочий объём | #### л | #### 17,24 |
| #### Номинальная мощность | #### кВт / л.с. | #### 294 / 400 |
| #### Частота вращения коленчатого вала | #### об/мин | #### 1500 |
| #### Наличие оборудования для снижения выбросов вредных веществ |  | #### нет |

#### 3 КОМПОНЕНТЫ, РЕГУЛИРОВКИ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ,

ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБРОСЫ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ

И ДЫМНОСТЬ ВЫПУСКНЫХ ГАЗОВ

3.1 Компоненты

| Элемент | Наименование компонента | Обозначение компонента (идентификационный номер) | Источник информации для контроля (место маркировки) |
| --- | --- | --- | --- |
| Камера сгорания | Головка цилиндра с клапанами в сборе | 840.1003010-20 | Маркируется «840.1003014-40» на боковой поверхности головки цилиндра |
|  | Поршень | 847.1004015 | Маркируется «847.1004015» на днище поршня |
| Топливная аппаратура | Топливный насос высокого давления | 171.1111005-50 | Маркируется «171-50» на табличке на корпусе топливного насоса |
|  | Форсунка | 182.1112010-10 | Маркируется «182-10» на наружной поверхности |
|  | Распылитель | 182.1112110-10 или 182.1112110-11 | Маркируется «182-10» или «182-11» на наружной поверхности |
| Системы впуска и выпуска | Распределительный вал впуска-выпуска | 846.1006015 | Маркируется на торце вала |
|  | Турбокомпрессор | К-36-86-01 (допускается ТКР 100-05) | Маркируется на табличке на корпусе компрессора |

Примечания

1 Для маркировки компонентов используют обозначение (или часть обозначения) чертежа завода – изготовителя.

2 Для компонентов и запасных частей, перечисленных выше, разрешаются замены только с маркировкой изготовителя. Замены запасных частей должны быть зарегистрированы в формуляре двигателя.

3 Компоненты и запасные части без маркировки не могут быть идентифицированы, а двигатель при наличии таких компонентов или запасных частей не может быть признан соответствующим техническим условиям изготовителя.

3.2 Регулировки

| Параметр (характеристика, регулировка) | Значение, диапазон (пределы) | Источник информации для контроля |
| --- | --- | --- |
| Угол опережения впрыскивания топлива | Регулировка по меткам на деталях двигателя | Инструкция по эксплуатации, раздел «Регулировка двигателя» |
| Зазоры впускных и выпускных клапанов механизма газораспределения | 0,15-0,20 мм для впускных клапанов 0,30-035 мм для выпускных клапанов | Инструкция по эксплуатации, раздел «Регулировка двигателя» |
| Давление начала впрыскивания топлива форсунками | 20,5-22,8 МПа (205-228 кгс/см2) | Инструкция по эксплуатации, раздел «Обслуживание топливной аппаратуры» |

3.3 Рабочие параметры

| Параметр | Допускаемое значение на режиме номинальной мощности |
| --- | --- |
| Часовой расход топлива, кг/ч | 54-60 |
| Давление наддува, кгс/см2 | 0,8-1,2 |
| Частота вращения, мин-1 | 1440-1520 |

4 ПРОВЕРКА ДВИГАТЕЛЯ НА СООТВЕТСТВИЕ ТЕХНИЧЕСКИМ НОРМАТИВАМ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ И ДЫМНОСТИ ВЫПУСКНЫХ ГАЗОВ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Проверка двигателя на соответствие техническим нормативам выбросов вредных (загрязняющих) веществ и дымности выпускных газов в условиях эксплуатации может осуществляться одним из следующих методов:

– методом непосредственных измерений в соответствии с ГОСТ 30574-98;

– методом упрощённых измерений в соответствии с Правилами РРР;

– методом сверки параметров двигателя в соответствии с Правилами РРР, раздел 3 настоящего технического паспорта.

4.1 Непосредственные и упрощённые измерения выбросов вредных (загрязняющих) веществ с отработавшими газами осуществляет организация, имеющая соответствующие приборы и признание РРР.

4.2 Метод сверки параметров двигателя

Сверка параметров выполняется при периодических освидетельствованиях двигателей, установленных на борту судна, только по тем компонентам и регулировкам и рабочим параметрам, которые могут существенно повлиять на изменение выбросов вредных веществ с отработавшими газами. Если в результате сверки будет установлено, что компоненты, регулировки и рабочие параметры двигателя находятся в пределах разрешённого диапазона их отклонений, приведённых в разделе 3 настоящего технического паспорта, то двигатель считается соответствующими нормативам вредных выбросов.

Если в результате сверки будет установлено, что в период между освидетельствованиями двигатель был подвергнут существенным конструктивным изменениям или хотя бы один показатель не соответствует данным раздела 3 настоящего технического паспорта, двигатель считается несоответствующим техническим нормативам выбросов вредных веществ. Двигатель должен быть подвергнут ремонту, соответствующим регулировкам и замерам токсичности отработавших газов.

4.3 Метод упрощенных измерений вредных выбросов ОГ

Упрощённые измерения вредных выбросов двигателя в условиях эксплуатации выполняются на одном режиме, предпочтительно на номинальном. Допускается, вместо измерения удельных средневзвешенных выбросов вредных веществ, ограничиться измерением концентрации этих веществ в отработавших газах, приведённой к концентрации кислорода, равной 15%.

Полученные значения концентрации вредных веществ в ОГ должны быть ниже предельно допустимых значений (таблица 5.2.3 Руководства Р.031-2009).

Двигатель должен работать на сортах топлив и масел, указанных в руководстве (инструкции) по эксплуатации.

При проведении замеров пробоотборник установить в выхлопную трубу на глубину не менее 300 мм от конца трубы.

Кроме замеров по данному методу подлежат документальной и фактической проверке соответствие комплектации двигателя, регулируемых элементов их первоначальным значениям в объёме требований технического паспорта.

5 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ

Для обеспечения работы двигателей в соответствии с требованиями Правил РРР по предотвращению загрязнения атмосферы с судов необходимо:

- своевременно и правильно проводить ТО в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации;

- не допускать значительных конструктивных изменений;

- выполнять требования раздела 3 настоящего технического паспорта.

6 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 При измерениях дымности и вредных выбросов с ОГ руководствоваться инструкциями по эксплуатации приборов.

6.2 Соблюдать меры противопожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации двигателя.

7 Неотъемлемой частью настоящего технического паспорта является Протокол (Протоколы) испытаний двигателя на соответствие техническим нормативам выбросов вредных веществ и дымности отработавших газов.

8 ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ДВИГАТЕЛЯ

20___г

| Сведения о замене компонентов за время эксплуатации | Наименование компонента | Обозначение компонентов |  | Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за проведение замены | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Снятая часть | Вновь установленная часть |  |  |
| Сведения о регулировках за время эксплуатации | Наименование параметра | Значение параметра |  |  |  |
|  |  | До регулировки | После регулировки |  |  |
| Сведения о рабочих параметрах за время эксплуатации | Наименование параметра | Значение параметра |  |  |  |
|  |  | До освидетельствования | После освидетельствования |  |  |

Настоящим удостоверяется: при освидетельствовании установлено, что двигатель отвечает требованиям Правил РРР по выбросам вредных веществ и дымности отработавших газов.

ЕЖЕГОДНОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

Подписано_________________________    __________________________

(подпись уполномоченного лица)             (расшифровка подписи)

Место _________________________________________________________

Дата __________________________________________________________

М.П.